FLASH_MOD_TOG

统一 Flash 模型技术文档

适用于 NAND / NOR 合一代码框架、配置模板、仿真用法与扩展维护

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目路径 | /home/wsl/project/FLASH_MOD/FLASH_MOD_TOG |
| 输出文档 | /home/wsl/project/FLASH_MOD/FLASH_MOD_TOG_技术文档.docx |
| 文档日期 | 2026-06-15 |
| 文档类型 | 技术手册 / 参考指南 |

阅读定位 本文档面向后续继续维护 FLASH_MOD_TOG 的开发者：先说明整体结构，再说明配置如何驱动模型，最后给出 NOR 与 SPI-NAND 的具体使用和扩展示例。

# 目录

1. 项目定位与总体设计

2. 目录结构与模块职责

3. 运行方式与命令示例

4. 配置文件模板与参数解释

5. NOR 模型数据路径

6. SPI-NAND 模型数据路径

7. 核心类与接口说明

8. 代码注释索引与阅读顺序

9. 新芯片接入示例

10. 测试、验证与已知边界

附录 A. 配置字段速查

附录 B. 常用命令速查

# 1. 项目定位与总体设计

FLASH_MOD_TOG 是当前保留 NAND 与 NOR 合一能力的统一 Flash 命令级仿真框架。它的核心思想是把芯片差异尽量放入 DeviceProfile 配置画像中，代码层实现共同的数据路径和共同约束。

设计目标 上层只需要从数据手册提取几何、时序、寄存器默认值和行为开关，生成配置文件；仿真代码加载该配置后形成对应的 Flash 模型。

| 设计点 | 说明 |
| --- | --- |
| 统一配置 | 通过 FLASH_CLASS、几何结构、时序、Feature/Status 默认值和行为开关描述不同芯片。 |
| 统一事件 | FTL 接收 FlashEvent，并分发到 FlashCore；同步 API 和队列 API 共用同一事件结构。 |
| 统一存储后端 | StorageBackend 使用二进制镜像文件保存阵列内容，擦除态统一为 0xFF。 |
| 分类数据路径 | NOR 使用 direct array read/program/erase；SPI-NAND 使用 page/cache 两阶段读写。 |
| 可扩展边界 | FTL 策略、地址映射、Storage 后端和厂商策略都预留了扩展位置。 |

## 1.1 总体调用链

config_parser -> flash_hardware -> flash_event -> flash_core -> ftl -> flash_test -> main main.cpp ¦ v flash_test ¦ v FTL ¦ v FlashEvent --------> FlashCore ¦ v FlashHardware ¦ ¦ v v AddressMapper StorageBackend ^ ¦ DeviceProfile <--- config_parser <--- *.conf

# 2. 目录结构与模块职责

| 模块 | 文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| config_parser | include/flash_config.h, include/config_parser.h, src/config_parser.cpp | 定义 DeviceProfile；解析 KEY VALUE 配置；派生 page_size、blocks、total_pages 等字段。 |
| flash_hardware | include/flash_hardware.h, src/flash_hardware.cpp | 组合地址映射、storage 后端、NAND block/page 元数据；只关心阵列和地址。 |
| addr_mapping | include/addr_mapping.h, src/addr_mapping.cpp | NOR byte address 归一化；NAND page/block/plane 到文件 offset 的映射。 |
| storage_backend | include/storage_backend.h, src/storage_backend.cpp | 二进制 storage 文件 read/write/erase；不处理 WEL、busy 或 old&new。 |
| flash_event | include/flash_event.h, src/flash_event.cpp | 定义 EventType、FlashEvent、IoMode、EraseKind、OperationResult。 |
| flash_core | include/flash_core.h, src/flash_core.cpp | 实现 NOR/SPI-NAND 命令语义、busy 状态机、WEL/WIP、Feature/Status、old&new。 |
| ftl | include/ftl.h, src/ftl.cpp | 当前上层调度入口；提供同步 API 与 FIFO 事件队列。 |
| flash_test | include/flash_test.h, src/flash_test.cpp | 根据 FLASH_CLASS 执行 NOR 或 SPI-NAND 自测。 |
| main | src/main.cpp | 读取配置、构造 FlashCore/FTL、执行自测或仅初始化。 |

# 3. 运行方式与命令示例

## 3.1 构建

cd ~/project/FLASH_MOD/FLASH_MOD_TOG make

构建产物为 flash_mod_sim。Makefile 使用 C++17，默认编译选项为 -O2 -Wall -Wextra -pedantic。

## 3.2 自测运行

make run # demo NOR make run-nand # demo SPI-NAND ./flash_mod_sim configs/w25q32jv.conf --self-test ./flash_mod_sim configs/w25n01gv.conf --self-test ./flash_mod_sim configs/gd5f1gm7.conf --self-test

## 3.3 只加载配置、不跑自测

./flash_mod_sim configs/demo_nor.conf --no-test ./flash_mod_sim configs/demo_spinand.conf --no-test

--no-test 适合后续把 FLASH_MOD_TOG 接入外部仿真驱动时使用：程序会加载配置、打印 profile，并构造模型，但不会执行内置测试流程。

## 3.4 清理

make clean

该命令删除 flash_mod_sim、src/*.o 以及 configs/*.bin。注意：如果 storage_file 配置为其他路径，需要额外清理对应镜像。

# 4. 配置文件模板与参数解释

配置文件是 FLASH_MOD_TOG 的关键输入。每个配置文件使用 KEY VALUE 或 KEY = VALUE 形式，数字支持十进制和 0x 十六进制。

| 字段组 | 代表字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 基本信息 | FLASH_CLASS, CHIP_NAME, STORAGE_FILE, JEDEC_ID | 定义器件类别、芯片名、storage 镜像文件和 ID 返回值。 |
| 几何结构 | MEMORY_SIZE, PAGE_SIZE, MAIN_SIZE, SPARE_SIZE, BLOCKS | 定义 NOR 线性阵列或 NAND page/block 结构。 |
| 行为开关 | REQUIRE_WEL, REQUIRE_QE_FOR_QUAD, STRICT_SEQUENTIAL_PROGRAM | 控制模型严格程度和数据手册约束。 |
| 状态默认值 | STATUS1_DEFAULT, FEATURE_A0_DEFAULT, FEATURE_B0_DEFAULT | 定义上电默认寄存器或 Feature Register。 |
| ECC/Spare | ECC_SUPPORTED, ECC_ENABLE, ECC_RESERVED_START/END | 控制 NAND 内部 ECC 区域保护。 |
| 时序 | F_C_MHZ, F_R_MHZ, T_PP_US, T_ERASE_US, T_PUW_US | 计算总线时间和内部 busy 时间。 |

## 4.1 NOR 配置示例

FLASH_CLASS NOR CHIP_NAME W25Q32JVSSIQ STORAGE_FILE w25q32jv_mod_storage.bin MEMORY_SIZE 4194304 PAGE_SIZE 256 SECTOR_SIZE 4096 BLOCK32_SIZE 32768 BLOCK64_SIZE 65536 ADDRESS_BYTES 3 JEDEC_ID EF 40 16 STATUS2_DEFAULT 0x02 QUAD_ENABLE_DEFAULT 1 RESET_STORAGE_ON_START 1 AUTO_COMPLETE 0 F_C_MHZ 133 F_R_MHZ 50 F_Q_MHZ 133 T_PUW_US 5000 T_PP_US 400 T_SE_US 45000

该配置描述 W25Q32JVSSIQ 一类 SPI-NOR：容量 4 MiB，页 256B，4K sector，默认 QE 打开，内部操作不自动完成，需要 wait_ready() 推进。

## 4.2 SPI-NAND 配置示例

FLASH_CLASS SPI_NAND CHIP_NAME W25N01GVZEIG STORAGE_FILE w25n01gv_mod_storage.bin MAIN_SIZE 2048 SPARE_SIZE 64 PAGE_SIZE 2112 PAGES_PER_BLOCK 64 BLOCKS 1024 JEDEC_ID EF AA 21 DEFAULT_ALL_PROTECTED 1 FEATURE_A0_DEFAULT 0x7C FEATURE_B0_DEFAULT 0x18 ECC_SUPPORTED 1 ECC_ENABLE 1 ECC_RESERVED_START 2048 ECC_RESERVED_END 2112 STRICT_SEQUENTIAL_PROGRAM 1 PROGRAM_LOAD_REQUIRES_WEL 1 T_READ_ECC_ON_US 60 T_PROG_US 250 T_ERASE_US 2000

该配置描述 W25N01GV SPI-NAND：每页包含 2048B main 和 64B spare，默认 block lock 全保护，需要自测先清 A0h；ECC 开启时 spare 区 [2048, 2112) 被视为 reserved。

# 5. NOR 模型数据路径

## 5.1 命令流程

read_id() 返回配置文件中的 JEDEC_ID。

wait_us(t_puw_us) 模拟上电写禁止窗口结束。

write_enable() 设置 WEL。

erase(address, EraseKind::Sector4K) 接受擦除命令，设置 pending busy。

wait_ready() 将模型时间推进到 pending 完成点，并把目标范围恢复为 0xFF。

program(address, data) 接受页编程；完成时执行 old & new。

read(address, length) 从 storage 读取线性阵列数据。

DeviceProfile profile = load_profile("configs/w25q32jv.conf"); FlashCore core(profile); FTL ftl(core); ftl.wait_us(profile.timings.t_puw_us); ftl.write_enable(); ftl.erase(0x120, EraseKind::Sector4K); ftl.wait_ready(); std::vector<std::uint8_t> data(64, 0xAA); ftl.write_enable(); ftl.program(0x120, data); ftl.wait_ready(); OperationResult out = ftl.read(0x120, 64);

NOR 编程规则 FLASH_MOD_TOG 不允许 program 把 0 写回 1。页编程完成阶段使用 old & new，例如 0xAA 再写 0xF0，读回为 0xA0。

# 6. SPI-NAND 模型数据路径

## 6.1 两阶段读路径

page_read(page) 触发阵列页到 cache register 的内部传输。

wait_ready() 等待内部 t_read/t_read_ecc_on_us 完成。

read_from_cache(column, length) 从 cache register 读取数据。

## 6.2 两阶段写路径

write_enable() 设置 WEL。

program_load(column, data, random_load=false) 将数据装入 cache；普通 load 会先把 cache 清为 0xFF。

program_execute(page) 将 cache 提交到目标页，并触发内部 program busy。

wait_ready() 完成写入，写入时执行 old & new，并更新 partial program 元数据。

DeviceProfile profile = load_profile("configs/w25n01gv.conf"); FlashCore core(profile); FTL ftl(core); ftl.wait_us(profile.timings.t_puw_us); ftl.set_feature(0xA0, 0x00); // 清默认 block lock ftl.write_enable(); ftl.block_erase(0); ftl.wait_ready(); std::vector<std::uint8_t> data(128, 0xA5); ftl.write_enable(); ftl.program_load(0, data); ftl.program_execute(0); ftl.wait_ready(); ftl.page_read(0); ftl.wait_ready(); OperationResult out = ftl.read_from_cache(0, 128);

ECC reserved 区 若 ECC_SUPPORTED=1 且 ECC_ENABLE=1，program_load() 写入 ECC_RESERVED_START/END 指定的 spare 区间后，program_execute() 会失败并置 P_FAIL。

# 7. 核心类与接口说明

| 类型 | 核心字段/方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DeviceProfile | flash_class, memory_size, page_size, main_size, spare_size, timings | 配置画像，连接数据手册参数和模型行为。 |
| FlashTimings | f_cmd_mhz, f_read_mhz, t_prog_us, t_erase_us | 描述总线和内部 busy 时间。 |
| FlashEvent | type, address, column, length, payload, mode | FTL 队列中的统一请求对象。 |
| OperationResult | ok, message, data, bus_time_us, internal_time_us, now_us | 命令执行结果和仿真时间统计。 |
| FlashCore | read/program/erase/page_read/program_execute | 器件行为核心，不负责配置解析和 FTL 策略。 |
| FlashHardware | read_bytes/write_bytes/erase_range/read_page/write_page | 底层阵列和元数据管理。 |
| AddressMapper | normalize_array_address/page_offset/block_offset | 地址归一化和 NAND 几何映射。 |
| StorageBackend | open/read/write/erase | 二进制镜像文件后端。 |
| FTL | execute/submit/run/read/program/page_read | 上层调度入口，未来 FTL 策略优先放这里。 |

## 7.1 同步 API 与事件队列 API

// 同步 API ftl.write_enable(); ftl.program(0x120, data); ftl.wait_ready(); // 队列 API ftl.submit(FlashEvent::write_enable()); ftl.submit(FlashEvent::nor_program(0x120, data)); ftl.submit(FlashEvent::wait_ready()); std::vector<OperationResult> results = ftl.run();

两种 API 最终都走 FTL::execute()。因此后续新增统计、trace 或调度策略时，可以优先在 FTL 层统一接入。

# 8. 代码注释索引与阅读顺序

| 阅读顺序 | 文件 | 重点注释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | include/flash_config.h | FlashClass、FlashTimings、DeviceProfile 字段分组；说明哪些字段来自数据手册。 |
| 2 | src/config_parser.cpp | derive_profile() 如何把配置字段派生为模型内部字段。 |
| 3 | include/flash_event.h | FlashEvent 字段复用方式；IoMode/EraseKind/EventType 的含义。 |
| 4 | src/ftl.cpp | submit/run/execute 的分发边界；FTL 不直接修改 storage。 |
| 5 | include/flash_core.h | FlashCore 的职责、PendingOp 状态和 NOR/NAND 数据路径分界。 |
| 6 | src/flash_core.cpp | complete_pending_operation()、old & new、WEL/WIP 同步、ECC reserved 检查。 |
| 7 | src/flash_hardware.cpp | NAND 页/块元数据、partial program、strict sequential 约束。 |
| 8 | src/storage_backend.cpp | storage 文件擦除态 0xFF、wrap/截断规则。 |
| 9 | src/flash_test.cpp | NOR 和 SPI-NAND 自测流程，可作为最小使用示例。 |

代码注释重点不是解释 C++ 语法，而是标明模块边界和模型假设：哪些行为属于 FlashCore，哪些属于 FTL，哪些只是存储后端原语。

# 9. 新芯片接入示例

## 9.1 只新增配置的流程

从数据手册提取 FLASH_CLASS、JEDEC_ID、容量、页大小、块大小。

提取典型和最大时序，填入 F_C_MHZ/F_R_MHZ/F_Q_MHZ、T_PP_US、T_ERASE_US 等。

确认 QE、ECC、block lock、partial program 等默认行为。

在 configs/example_chip.conf 中新增配置。

运行 ./flash_mod_sim configs/example_chip.conf --self-test。

如果自测失败，优先检查配置字段；只有字段无法表达差异时再扩 schema 或 FlashCore。

## 9.2 新增厂商行为差异

| 差异类型 | 建议修改位置 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 新增配置字段 | include/flash_config.h + src/config_parser.cpp | 先让数据手册参数进入 DeviceProfile。 |
| 命令语义变化 | src/flash_core.cpp | 如厂商特有保护位、状态位或 ECC 规则。 |
| 地址编排变化 | src/addr_mapping.cpp | 如多 plane、die 选择或特殊 block/page 编址。 |
| 调度策略变化 | src/ftl.cpp | 如 LBA->PBA、请求合并、坏块替换、多 die/plane 并行。 |
| 后端变化 | src/storage_backend.cpp 或新增接口 | 如内存后端、trace 后端、压缩镜像。 |

扩展原则 不要因为一个新芯片直接复制整套 flash_core.cpp。优先新增配置字段，其次新增策略分支；只有出现真正不同的模型类别时才考虑拆出新 core。

# 10. 测试、验证与已知边界

## 10.1 现有配置画像

| 配置 | 类别 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| demo_nor.conf | NOR | 小容量 NOR 自检。 |
| demo_spinand.conf | SPI_NAND | 小容量 SPI-NAND 自检。 |
| m25p40.conf | NOR | M25P40。 |
| w25q32jv.conf | NOR | W25Q32JVSSIQ。 |
| by25q64as.conf | NOR | BY25Q64AS。 |
| mx25l25645g.conf | NOR | MX25L25645G。 |
| gd25l_simplified.conf | NOR | GD25L 简化画像。 |
| w25n01gv.conf | SPI_NAND | W25N01GV。 |
| mt29f2g01.conf | SPI_NAND | MT29F2G01。 |
| gd5f1gm7.conf | SPI_NAND | GD5F1GM7。 |

## 10.2 自测覆盖

NOR：read-id、tPUW、sector erase、page program、readback、old & new、SR1/SR2/SR3。

SPI-NAND：read-id、block lock 解保护、block erase、program load/execute、page read/cache read、partial old & new、Feature C0。

## 10.3 已知边界

当前是命令级统一框架，不是所有厂商私有命令的完整替代品。

RAW_NAND 分类已保留，但当前主要实现仍偏 SPI-NAND 两阶段 cache 数据路径。

完整 SPB/DPB/WPS/QPI、copy-back、OTP、安全寄存器命令等可继续扩展。

StorageBackend 当前按 byte 循环读写，适合功能仿真；大规模性能仿真可后续优化为块读写或内存映射。

# 附录 A. 配置字段速查

| 字段 | 适用 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| FLASH_CLASS | 全部 | NOR / SPI_NAND / RAW_NAND。 |
| STORAGE_FILE | 全部 | 阵列镜像文件，相对路径默认位于配置文件目录。 |
| AUTO_COMPLETE | 全部 | 1 表示命令接受后立即完成；0 表示需要 wait_ready/wait_us。 |
| WRAP_ADDRESS | NOR | 地址越界是否按容量回绕。 |
| PAGE_PROGRAM_WRAP | NOR | 页编程越过页尾是否页内回绕。 |
| MAIN_SIZE/SPARE_SIZE | NAND | NAND main/spare 区大小。 |
| PAGES_PER_BLOCK/BLOCKS | NAND | NAND block 几何结构。 |
| DEFAULT_ALL_PROTECTED | NAND | 默认 block lock 是否全保护。 |
| FEATURE_A0_DEFAULT | NAND | Block lock feature 默认值。 |
| FEATURE_B0_DEFAULT | NAND | 配置 feature 默认值，常含 ECC/QE 位。 |
| ECC_RESERVED_START/END | NAND | ECC 开启时禁止 program_load 触碰的 spare 区间。 |
| MAX_PARTIAL_PROGRAMS | NAND | 同一页允许 partial program 的最大次数。 |
| STRICT_SEQUENTIAL_PROGRAM | NAND | 是否强制 block 内顺序编程。 |
| T_PUW_US | 全部 | 上电写禁止窗口。 |
| T_PP_US/T_PROG_US | 全部 | 页编程典型时间。 |
| T_SE_US/T_ERASE_US | 分类 | NOR sector erase 或 NAND block erase 时间。 |

# 附录 B. 常用命令速查

# 构建 cd ~/project/FLASH_MOD/FLASH_MOD_TOG make # 运行 demo make run make run-nand # 指定芯片画像 ./flash_mod_sim configs/w25q32jv.conf --self-test ./flash_mod_sim configs/w25n01gv.conf --self-test # 只加载配置 ./flash_mod_sim configs/demo_nor.conf --no-test # 清理 make clean